| министерство связи и массовых коммуникаций российской федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Минкомсвязь России) |  |  |
| приказ |  |  |
|  | № |  |
| Москва |  |  |

Об утверждении Требований к источникам данным платформы сбора данных, промышленного интернета вещей

Во исполнение пункта 14 Порядка развития, ведения и обеспечения функционирования платформы сбора данных, промышленного интернета вещей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от ____ 2020 г. №____ «О Порядке развития, ведения и обеспечения функционирования платформы сбора данных, промышленного интернета вещей»

ПРИКАЗЫВАЮ

- Утвердить Требования к источникам данным платформы сбора данных, промышленного интернета вещей.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на _____________________________.

- Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Министр                                                                                         М.И. Шадаев

ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ ДАННЫМ ПЛАТФОРМЫ СБОРА ДАННЫХ, ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

- Общие положения

- Требования к источникам данным платформы сбора данных, промышленного интернета вещей (далее – требования) устанавливают принципы и необходимые условия функционирования сбора данных платформы сбора данных, промышленного интернета вещей (далее – Платформа).

- Принципы использования источников данных:

- исключение участия человека в измерениях;

- минимизация расходов на сбор данных;

- регламентация сбора, хранения и обработки данных;

- однозначность идентификации источника данных;

- работа исключительно с машиночитаемыми данными.

- Источниками данных Платформы могут быть:

- средства измерений, в том числе со средствами передачи данных;

- иные технические средства объективного контроля, преобразующие данные о внешней среде в машиночитаемые данные, в том числе со средствами передачи данных;

- информационные системы участников Платформы, обеспечивающие сбор информации от средств измерений и (или) иных технических средств объективного контроля, преобразующие данные о внешней среде в машиночитаемые данные.

- Источники данных Платформы должны соответствовать следующим общим требованиям:

(пример)

- обеспечение доступности (корректная работа источника данных и связь с источником данных);

- обеспечение конфиденциальности данных (запрет чтения данных или управляющих сообщений для неавторизованных пользователей или систем, в том числе, например, перехвата не сигнала, а факта его передачи);

- обеспечение целостности данных (данные не должны быть изменены неисправными или неавторизованными устройствами, злоумышленниками или условиями окружающей среды);

- обеспечение достоверности данных;

- обеспечение способности к восстановлению (способность адаптироваться и продолжать функционировать при наличии ошибок, неисправностей и других случайных изменений без потери уровня функционирования и производительности);

- обеспечение компонуемости (совместимость и взаимозаменяемость источников данных с аналогичными);

- обеспечение возможности совместного использования источников данных;

- обеспечение уникальной идентификации (например, IPv4-адреса, IPv6-адреса, MAC адреса и других способов в качестве уникальной однозначной идентификации);

- обеспечение точности;

- обеспечение автоматического конфигурирования (автоматическая организация связи, автоматическое предоставление служб и подключение к Платформе, а также устранение неисправных компонент и техническое обслуживание);

- обеспечение соответствия нормативным требованиям (например, в сфере регулирования использования радиочастот и т.п.);

- обеспечение автоматического обнаружения источников данных (добавление новых устройств с минимальными усилиями);

- обеспечение управляемости источников данных (в т.ч. для обновления программного компонента источника данных);

- обеспечение взаимной аутентификации;

- …

- Ссылки на нормативную базу. Общие требования к источникам данных установлены в следующих специализированных технологических стандартах:

…

- Требования к средствам измерений и иным техническим средствам объективного контроля, преобразующим данные о внешней среде в машиночитаемые данные

- Средства измерений и иные технические средства объективного контроля, преобразующие данные о внешней среде в машиночитаемые данные, осуществляют сбор необходимых данных, которые после передаются на Платформу, в том числе с помощью средств передачи данных.

- Понятие «средство измерений» используется в значении, которое закреплено в Федеральном законе от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Средства измерений и иные технические средства объективного контроля, преобразующие данные о внешней среде в машиночитаемые данные, должны соответствовать следующим общим требованиям:

- (пример)…

- соответствие нормам федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (для средств измерений);

- передача на Платформу исключительно машиночитаемых данных;

- резервное копирование источников питания;

- резервирование источника данных;

- способность к самоконтролю;

- способность к самовосстановлению;

- …

- Средства измерений и иные технические средства объективного контроля, преобразующие данные о внешней среде в машиночитаемые данные, должны поддерживать работу хотя бы по одному из следующих протоколов с автоматическим конфигурированием:

- Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP;

- Zero Configuration Networking, Zeroconf;

- Bonjour;

- UPnP

- …

- Обмен данными между средствами сбора и передачи данных и средствами измерений и иными техническими средствами объективного контроля, преобразующими данные о внешней среде в машиночитаемые данные, может осуществляться по следующим стандартам:

- (пример)

- GERAN;

- UTRAN;

- LTE;

- 5G;

- NB-IoT;

- LTE-M;

- Wi-Fi;

- LORA;

- SIGFOX;

- Ethernet;

- PLC (Power Line Communication).

- Контрольно-надзорные органы вправе устанавливать следующие дополнительные требования к средствам сбора данных в сфере своей компетенции:

- в части необходимости или отсутствия необходимости сертификации средств измерений;

- в части установления требований к точности (погрешности) измерений;

- …

- Взаимодействие источников данных с Платформой должно удовлетворять следующим показателям:

- время задержки поступления данных от средства передачи данных на Платформу не более 5 мс.

- вероятность доставки данных от средства передачи данных должна быть не менее 99,9%.

- …

- Требования к защищенности каналов связи:

…

- Требования к идентификации и аутентификации источников данных:

…

- Требования к информационным системам

- Информационные системы могут являться источниками данных для Платформы в случае, если они обеспечивают сбор данных со средств измерений и иных технических средств объективного контроля, преобразующих данные о внешней среде в машиночитаемые данные, и осуществляют передачу этих данных на Платформу.

- Взаимодействие Платформы с информационными системами осуществляется с использованием открытых программных интерфейсов (API) в сети Интернет по форматам, приведенным в Приложении 1 к настоящим Требованиям.

- Требования к средствам сбора и передачи данных

- Для сбора данных со средств измерений и иных технических средств объективного контроля, преобразующих данные о внешней среде в машиночитаемые данные, могут применяться средства сбора и передачи данных.

- Взаимодействие Платформы со средствами сбора и передачи данных осуществляется с использованием сети Интернет.